Приложение № _____

|  |  | Утверждено Приказом Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования от «___» _______ 2016 года N ________ |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ № 71- ТП

“Сведения о комплексном использовании твердых полезных ископаемых при обогащении и металлургическом переделе, вскрышных пород и отходов ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ”

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая Инструкция о порядке заполнения Формы №71-ТП, «Сведения о комплексном использовании полезных ископаемых при обогащении и металлургическом переделе, вскрышных пород и отходов производства» (далее – «Инструкция») разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О недрах», и другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики, и устанавливает порядок заполнения и сдачи отчетов по Форме №71-ТП недропользователями, с целью обеспечения контроля за рациональным и комплексным использованием недр.

  - Все недропользователи, вне зависимости от оснований пользования недрами, организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие, на территории Кыргызской Республики,  пользование недрами с целью разработки твердых полезных ископаемых или угля, обязаны на ежегодной основе, в срок до 31 января года, следующего за отчетным, представлять в уполномоченный государственный орган по реализации государственной политики в сфере недропользования, отчетность, на бумажном и электронном носителях, по Форме №71-ТП.

  - Данные, представленные в отчете по Форме № 71-ТП, приводятся по состоянию на 1 января года следующего за отчетным.

  - Заполненная Форма № 71-ТП и Пояснительная записка к ней, подписываются должностным лицом, ответственным за составление отчета и руководителем организации-недропользователя. Подписи заверяются печатью организации.

  - При нарушении сроков сдачи отчета и/или предоставление недостоверных сведений в отчете недропользователь несет ответственность предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.

  - Контроль над соблюдением установленного порядка представления отчётности, достоверностью данных в отчете осуществляет уполномоченный государственный орган по реализации государственной политики в сфере недропользования.

  - Данные по каждому полезному ископаемому и полезному компоненту приводятся в одних единицах измерения, принятых для каждого вида минерального сырья. При этом единица измерения – тонна, килограмм, грамм и м3 приводится в соответствующей графе. Количественные показатели, представляемые в отчете, приводятся с одним десятичным знаком в единицах учета, принятых для данного вида сырья.

  - Форма 71-ТП состоит из четырех разделов:

- Раздел I. Использование полезных ископаемых при обогащении.

- Раздел II. Использование полезных ископаемых при технологическом (металлургическом) переделе.

- Раздел III. Движение запасов полезных ископаемых в отвалах горного предприятия, хвостах обогатительных фабрик и отходах при переделе.

- Раздел IV. Использование вскрышных (вмещающих) пород и отходов производства.

- ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I, ФОРМЫ 71-ТП

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ»

  - Раздел I заполняют пользователи недр, имеющие в составе предприятия обогатительные фабрики. Готовой продукцией обогатительной фабрики является концентрат или промышленный продукт, соответствующий установленным требованиям потребителя, принятые Отделом технического контроля предприятия на основании химического анализа.

  - При заполнении показателей, характеризующих переработку полезного ископаемого и содержащихся в нем полезных компонентов, необходимо указать наименование руды и промежуточных продуктов, поступивших в переработку: всего, по видам и по сортам (графа 1) и количество фактически переработанного сырья и полезных компонентов (графа 3)

Примечание: полезный компонент – это составная часть полезного ископаемого (минерал, агрегат, химический элемент), которая может быть извлечена при существующих технологиях в готовую продукцию или в результате первичной переработки и последующих технологических переделов продуктов, образуемых из минерального сырья, для дальнейшего использования.

  - В перечень полезных компонентов включаются все компоненты, учтенные балансом запасов. При этом вначале необходимо указать название полезного ископаемого, например, железная руда, медная руда, вид химического сырья и т.д., а затем привести перечень всех полезных компонентов, содержащихся в данном полезном ископаемом.

  - Учёт полезных ископаемых осуществляется по сухому весу или с естественной влажностью в соответствии с принятым подсчетом запасов, утвержденным в установленном порядке. Количество полезного компонента в руде, поступившей в переработку, определяется в соответствии с действующими положениями законодательства Кыргызской Республики.

  - При заполнении показателей, характеризующих полученные продукты обогащения и извлеченные полезные компоненты, необходимо указать наименование (графа 4) и количество полученных из переработанного сырья продуктов обогащения и полезных компонентов, содержащихся в них (графа 6).

  - Показатель извлечения металла в концентрат и другие продукты обогащения (графа 7) получается от деления веса металла или другого полезного компонента, полученных в продуктах обогащения, на весь металл или полезный компонент, содержащийся в руде или другом полезном ископаемом и умножения частного на 100.

Например: количество железа в концентрате – 300 тыс.т., а количество железа, содержащегося в переработанной сырой руде – 360 тыс.т. Процент извлечения составит:

300/360 х 100 = 83,3%.

  - При заполнении показателей, характеризующих потери полезных компонентов в хвостах обогатительных фабрик или отходах производства, следует приводить наименование всех потерянных полезных компонентов, содержащихся в отходах обогащения – хвостах, шламах, высевках, пылях и т.п., а также безвозвратно потерянных в результате загрязнения, размыва, прорыва в естественные водоемы и стоки и других причин, обусловленных недостатками складирования и хранения отходов производства (графа 10).

- ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II ФОРМЫ 71-ТП

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ (МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ) ПЕРЕДЕЛЕ»

  - Раздел II заполняют пользователи недр, ведущие переработку (передел) твердых полезных ископаемых (заводы, химические предприятия, предприятия промышленности строительных материалов) как на собственных производствах, так и использующие услуги сторонних предприятий для переработки собственного сырья.

  - При заполнении показателей о переработке полезных ископаемых, концентратов, других продуктов и содержащихся в них полезных компонентов приводят наименование (графа 1) и фактическое количество всего переработанного сырья и содержащихся в нем полезных компонентов (графа 3). При этом, вначале указывается полезное ископаемое (железная руда, золотосодержащая руда и др.), вид нерудного сырья, продукты обогащения (концентрат, промышленный продукт), затем приводится перечень всех полезных компонентов, содержащихся в исходном сырье.

  - При заполнении показателей полученных полезных компонентов в товарную продукцию необходимо указать результаты извлечения полезных компонентов при всех видах передела, а также наименование продуктов передела с указанием в них продуктов обогащения (графа 4) и их фактическое количество в натуральной форме и процентах (графа 6 и 7).

  - При заполнении показателей о потерях полезных компонентов в отходах производства необходимо указать наименование (графа 8) и фактическое количество (графа 10) полезных компонентов, потерянных при всех видах передела, а также оставшихся в отвалах производства (шлаки, шламы, пыли).

  - В графе 11 необходимо указать безвозвратные потери (угар, газы и т.п.).

- ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III ФОРМЫ 71-ТП

«ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ОТВАЛАХ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ХВОСТАХ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК И ОТХОДАХ ПРИ ПЕРЕДЕЛЕ»

  - Раздел III заполняется пользователями недр, осуществляющими как добычу полезных ископаемых, так и их обогащение и металлургический передел.

  - В графе 1 указывается номер (название) каждого отвала горного производства, обогатительных фабрик, отходов при переделе и полезных компонентов, содержащихся в них.

  - В графе 7 отражаются потери, происшедшие уже в отвале, в результате смыва части его, выветривания и других причин, вызвавших уменьшение количества запасов полезных ископаемых в отвале и содержащихся в них полезных компонентов, а также использования не по назначению.

  - В графе 9 указывается содержание полезных компонентов (в граммах на тонну, г/м3 или процентах) в отвалах и других видах отходов в остатке на конец года. По большинству полезных ископаемых содержание полезных компонентов показывается в процентах к общему количеству сырья с указанием по сухому или сырому весу полезного ископаемого. По некоторым видам полезного ископаемого содержание полезных компонентов показывается в граммах на тонну. В этом случае показываемая величина оговаривается, что она определена как грамм на тонну (1 грамм на тонну равняется 0,0001%) или г/м3.

- ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IV, ФОРМЫ 71-ТП

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСКРЫШНЫХ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД

И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА»

  - Раздел IV заполняется пользователями недр, осуществляющими как добычу полезных ископаемых, так и их обогащение и металлургический передел.

  - В Разделе IV, Формы 71-ТП указываются данные отражающие состояние использования вскрышных и вмещающих пород и утилизации отходов горного, обогатительного, металлургического и других производств.

  - К вскрышным и вмещающим породам относят безрудные породы или породы с некондиционным оруденением, покрывающие и/или вмещающие полезное ископаемое.

  - Из фактически использованных вскрышных и вмещающих пород и отходов производства (графы 2 и 3) необходимо по отдельности указать цели  использования отходов за отчетный год: для закладки горных выработок, для производства стройматериалов, включая отсыпку балласта, для засыпки разрезов, карьеров (внутренние отвалы).

  - Если вскрышные или вмещающие породы и отходы производства использованы для других целей (балластировка собственных дорог, рекультивация земель, строительство дамб водохранилищ, хвостохранилищ), то данные об их фактическом использовании должны быть указаны в графе 5 (вскрышные породы) или в графе 6 (отходы обогащения).

  - Отдельной строкой (в графах 4 и 5) необходимо указать использование отходов шлаков металлургических. Если используются другие отходы обогащения (рассолы, пульпа, солеотходы), то такие данные должны быть указаны в графах 4 и 5 с пояснением - “шламы от обогащения”. В том случае, если отходы были направлены на доизвлечение из них полезных компонентов, данные по ним в Разделе IV Формы 71-ТП не указываются.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - К отчету по Форме 71-ТП прилагается Пояснительная записка, где необходимо указать следующие сведения:

- наличие на предприятии по переработке минерального сырья технического проекта и утверждённой технологической схемы переработки по каждому технологическому виду (сорту) минерального сырья;

- годовую производительность предприятия (фактическую и проектную);

- наличие комплекта инструкций, по которым устанавливаются перечень обязательных видов и методов анализов исходного сырья и продуктов его переработки в соответствующих процессах;

- порядок составления технологического и товарного балансов при переработке;

- состояние нормирования потерь при переработке;

- нормативы потерь, установленные техническим проектом и/или планом развития горных работ на отчетный период и их обоснование (по всем видам потерь для каждого компонента, утверждённых запасов месторождения, включая основные и попутные);

- на этапе переработки добытого полезного ископаемого, по технологическим сортам, нормативы потерь должны устанавливаться по каждому технологическому сорту отдельно;

- сведения о систематических расхождениях (при их наличии) между технологическим и товарным балансами при переработке, а также между добывающими и перерабатывающими подразделениями в определении количества и качества минерального сырья, поступившего на переработку;

- меры по устранению этих расхождений, устанавливаемые специальной методикой, согласованной с уполномоченным государственным органом по реализации государственной политики в сфере недропользования (данные геологического и маркшейдерского учёта запасов по количеству и качеству полезных ископаемых и компонентов не должны корректироваться, по учетным данным предприятия по переработке минерального сырья);

- меры, разрабатываемые и осуществляемые на перерабатывающем предприятии, по повышению уровня извлечения ценных компонентов и снижению потерь их при переработке.

Приложение 1

| Перечень полезных ископаемых, по которым представляются отчеты по форме 71-ТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Ед. измерения. |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Чёрные металлы |  |  |
| 1.1. | Железные руды | тыс.т |
| 1.2. | Марганцевые руды | тыс.т |
| 1.3. | Пятиокись ванадия | тыс.т |
|  | II. Цветные и редкие металлы |  |
| 2.1. | Медные руды | тыс.т |
| 2.2. | Свинец | тыс.т |
| 2.3. | Цинк | тыс.т |
| 2.4. | Никель | тыс.т |
| 2.5. | Алюминиевое сырье | тыс.т |
| 2.6. | Олово | тыс.т |
| 2.7. | Вольфрам (триоксид вольфрама) | тыс.т |
| 2.8. | Молибден | тыс.т |
| 2.9. | Сурьма | тыс.т |
| 2.10. | Титан, цирконий | тыс.т |
| 2.11. | Ртуть | тыс.т |
| 2.12. | Ниобий | т. |
| 2.13. | Тантал | т. |
| 2.14. | Прочие редкие и рассеянные металлы | т. |
| 2.15 | Редкоземельные элементы | т. |
| 2.16 | Уран и другие радиоактивные элементы | т. |
| III. Благородные металлы |  |  |
| 3.1 | Золото | кг; гр. |
| 3.2 | Серебро | кг; гр. |
| 3.3 | Платиноиды | кг; гр. |
| IV. Неметаллы |  |  |
| 4.1. | Фосфатное сырье | тыс.т. |
| 4.2. | Калийные соли | тыс.т. |
| 4.3. | Плавиковый шпат | тыс.т. |
| 4.4. | Барит | тыс.т. |
| 4.5. | Каолин | тыс.т. |
| 4.6. | Бентонитовые глины | тыс.т. |
| 4.7. | Слюда-мусковит | т. |
| 4.8. | Пьезооптическое сырье | кг |
| 4.9. | Волластонит | тыс.т. |
| 4.10. | Магнезиты | тыс.т. |
| 4.11. | Борные руды | тыс.т. |
| 4.12. | Графит | тыс.т. |
| 4.13. | Соль поваренная | тыс.т. |
| 4.14. | Гипс | тыс.т. |
| 4.15. | Стекольное сырье | тыс.т. |
| 4.16. | Тальк | тыс.т. |
| 4.17. | Цеолиты | тыс.т. |
| 4.18. | Карбонатные породы | тыс.т |
| 4.19 | Драгоценные, ювелирные и ювелирно-поделочные камни | кг; карат |
| 4.20. | Облицовочный камень | тыс. м3; м3 |
| 4.21. | Глиеж | тыс. т. |